Traducere din limba germană

Baie pentru freze (instrument rotativ)
listat VAH/DGHM
Conţinut: 2 litri

Soluţie gata de utilizare
Vezi eticheta

REF 000 730
vezi eticheta

vezi eticheta

Baie pentru freze (instrument rotativ)
Conţinut: 2 litri
Soluţie gata de utilizare

REF 000 730
listat VAH/DGHM
Destinaţia de utilizare: soluţie destinată curăţării şi dezinfectării frezelor dentare şi instrumentarului rotativ de orice fel.

Indicaţii de utilizare: baia pentru freze este o soluţie gata de întrebuinţare, ce poate fi utilizată imediat. Introduceţi instrumentarul în soluţia nediluată imediat după utilizare. Freza trebuie să fie acoperit integral cu dezinfectant. Scoateţi freza după trecerea duratei de acţionare, spălaţi cu apă şi uscaţi. Nu amestecaţi cu detergent sau alţi dezinfectanţi. Neindicat pentru aluminiu.

Spectru de acţiune: bactericid conform VAH/DGHM, EN 13727 şi EN 14561. Levurocid (Candida albicans) conform VAH/DGHM, EN 13624 şi EN 14562. Tuberculocid conform VAH/DGHM, „limitat virucid” (eficient faţă de viruşi capsulaţi, de ex. HBV, HIV, HCV) conform BGA (RKI)/DW.

Durata de acţionare: bacterii (verificat conform metodelor standard ale DGHM, ultima modificare: 01.09.2001), EN 13727, EN 14561 (solicitare ridicată):
  conc.: 15 min.

Candida albicans (verificat conform metodelor standard ale DGHM, ultima modificare: 01.09.2001), EN 13624, EN 14562 (solicitare ridicată):

conc.: 15 min.

TbB (tuberculoză) inactiva (M. terrae, verificat conform metodelor standard ale DGHM, ultima modificare: 01.09.2001):
                                                 
conc.: 30 min.

„limitat virucid” (viruşi capsulaţi ca de ex. HBV, HIV, HCV) conform BGA(RKI)/DW (cu solicitare):
                                                                         
conc.: 15 min.

