Traducere din limba engleza

M + W PROVISO- CIMENT PROVIZORIU

Definitie

Proviso M+W Dental ciment endodontic provizoriu, gata de utilizat, auto- adeziv, pe baza de oxid de zinc si material plastic/sintetic.

Contraindicatii : Nici una

Efecte secundare: În cazuri excepționale, poate apărea o reacție alergică, nu utilizați acest produs în aceste cazuri.

Avantaje:

Thixotropic: consistenta moale,usor de modelat pentru a permite o obturare perfectă

Nu există iritări ale pulpei dintelui sau gingiilor datorita  pH-ului neutru

Nu există o expansiune datorită materialelor sintetice de înaltă calitate

Aderenta excelenta chiar si pe dentina umeda.

Nu conține eugenol: nu împiedică polimerizarea rășinilor și compozitelor

Conține fluorură: acțiune cariostatică

Forma de prezentare:

Cu o spatulă, scoateti cantitatea dorită de ciment și închideți cu grijă vasul. flacon 40 gr

Aplicare: Aplicați cimentul pe peretii cavitatii. Durata scurta de intarire.

Prezentare:

3 consistente/duritati: Alb / normal; Roz/dur; Gri/ moale

Depozitare și termen de valabilitate

Nu depozitati la o temperatura peste 25 ° C.

4 ani perioada de valabilitate

Contraindicații

Utilizarea este contraindicată dacă pacientul este alergic la oricare dintre ingredientele Proviso-ului.

Notă importanta

Nu aruncați ambalajul și prospectul înainte de a utiliza complet produsul.

Umiditatea ridicată va duce la deteriorarea ambalajului care conține informații importante și legale.

Depozitarea la o temperatură prea ridicată inhibă polimerizarea acestuia.

Depozitarea la o temperatură prea scăzută descompune produsul care va fi cu siguranță modificat, complet inutilizabil

Aceste materiale au fost dezvoltate exclusiv pentru utilizarea în stomatologie.

Prelucrarea trebuie efectuată strict în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Răspunderea nu poate fi acceptată pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor sau a zonei de aplicare stipulate.

Utilizatorul este responsabil pentru testarea materialului pentru adecvarea și utilizarea acestuia pentru orice scop care nu este specificat explicit în instrucțiuni.

Descrierile și datele nu constituie garanție a atributelor și nu sunt obligatorii.